ANTES DA COMPRA: 

Um 4x4 é um pouco diferente de um veículo de passeio... tem mais coisas para se verificar. Algumas das coisas da lista abaixo são comuns para qualquer tipo de viatura, outras só para os 4x4 e outras ainda só para Suzukis... 

O ideal é fazer o máximo que for possível dos itens abaixo sozinho, sem o vendedor do lado.... 

1) Não é com olhar um carro sozinho... o ideal é fazer isso com 2 pessoas. 
2) Não teste um carro se o motor já estiver aquecido. Se isso ocorrer, volte outra hora para poder ligar o motor 100% frio. 
3) Olhe a água e o óleo do motor antes de ligar... procure sinais de óleo na água e de água no óleo.... 
4) Observar se existe sinal de oleo no escapamento. Se tiver, o motor esta cuspindo óleo e isso é abrir o motor na certa... Outra alternativa seria o motor ter sido feito a pouco tempo, e isso pode ser bronca pois logista só faz gambiarra.... 
5) O motor deve ser ligado com a tampa do radiador aberta. 
6) Observar se, ao ligar o motor, a água jorra longe acompanhando o RPM do motor.... (não confundir com a circulação normal da bomba que pode causar pequenos respingos...) 
7) Observar se ao ligar o motor solta algum tipo de fumaça... Se soltar e parar deve ter retentor de válvula velho por aí.... 
8 )Teste ítens corriqueiros com Ar condicionado, vidros, travas, e CIA.... 
9) Rode com o carro devagar procurando ouvir se existem estalos secos na suspensão... 
10) Com o veículo em 4x2, e faça uma curva para cada lado com as rodas torcidas ao máximo e procure por barulhos... Depois tente fazer isso em locais com desníveis para testar a suspensão articulando com as rodas torcidas... 
11) Fazer o mesmo do item 10, mas em 4x4 H e L em algum terreno apropriado para o uso da tração ( Areia, terra solta ou outrospisos sem aderência). Se estalar tem Bichacinética lascada.... 
NOTA: A tração deve ser engatada com o veículo parado e com as rodas em linha reta. 
12) Engate a tração com os vidros abertos e depois de ré para desengatar. É normal ouvir dois pequenos estalos tipo CLECK. Se fizer CRECKCRECKCRECK para engatar ou para desengatar tem problema por aí.... 
13) Com a Tração engatada, tente bem devagar deixar as rodas dianteiras sem aderência (subir um um desnível na diagonal) para que elas deslizem. O Objetivo é verificar se as duas rodas dianteiras estão tracionando.... 
14) Observe se ao ligar o motor todas as luzes do painel acendem... A luz do Check engine não pode apagar exatamente junto com a Luz do óleo... Se isso ocorrer e porque ambas foram emendadas para mascarar problemas de injeção.... Isso é muito comum nos modelos 16V... 
15) Carros com ABS tem de acender e apagar a luz correspondente ao ligar o motor... Se ficar aceso tem bronca. 
16) Faça o teste de CHECK ENGINE descrito nos tópicos específicos aqui no forum... 
17) Procure escutar se esitem roncados em alguma marcha... teste para ver se todas engatam facilente.... 
18 )Procure escutar roncados nas rodas (rolamentos)... 
19) Verifique se as bases do motor não estão quebradas em alguma oficina... a que mais quebra é a lateral no lado direito de quem olha o motor de frente. 
20) Verifique se o eletro do arcondicionado entra em funcionamento quando este é ligado. 
21) Verifique se ao esforçar o motor depois de quente ele borbulha água no reservatório de expansão.... 
22) levante o carro e verifique vazamentos no motor, cx.marcha, 
tcase e diferenciais; 
23) Procure por vazamentos entre a caixa de marchas e o motor. Tome cuidado pois se vier óleo da parte de cima é por alí que pinga também... Se tiver vazamento saindo da caixa seca é bronca... É sinal de retentor do volante estourado e para arrumar isso tem de remover o motor... 
24) Este ítem é muito suspeito ... olhe em baixo da traseira da viatura e verifique se tem sinais de soldas no tanque de combustível... Aproveite e olhe se vc realmente poderá engatar coisas pesadas na traseira da barca ou se a bola que está alí é só de brinquedo conferindo se a fixação do engate foi feita no chassis ou na lataria... 
25) Verifique todos os óleos do sistema de transmissão; muitos "malas" 
na hora de vender o carro, chegam a colocar óleo bem "grosso" 
p/esconder algum "roncado", então se você não conhece o óleo certo 
que varia de 75-90W, chame alguém que saiba.Outro detalhe,se o óleo 
da cor de café-com-leite ou esverdeado, siginifica que está contaminado 
c/ água; 
26) Verifique o óleo da transmissão automática (se for o caso)... ele deve ser do tipo ATF dexron III. Visualemente só dá para saber se é ATF, sem saber o tipo de ATF, mas isso é o suficiente, pois a malandragem é colocar óleo de motor no câmbio quando ele está com os discos gastos para dar uma sobrevida ao conjunto e empurrar o carro numa loja... esta sobrevida costuma custar muito caro pois pode detonar outras peças internas.... 
27) Ainda quanto aos óleos de cambios auto... se ele for ATF mas estiver cobreado, prateado ou com cheiro de queimado isso é sinal de bronca a vista... 
28 ) Uma viatura com cambio auto tem de mudar de marchas suavemente, mesmo com o motor frio. O tempo das trocas de marchas não deve oscilar... Cambio que demora a mudar de marcha ou que muda muito ligeiro ou que varia eventualmente o ponto de troca está com defeito.... 
29) Verifique se não tem folga nos rolamentos dianteiros, e ou traseiros, principalmente 
samurai e jimny que possuem eixo rígido na frente e munhões. É comum 
ter folga, e você vai gastar pelo menos uns 300,00 p/ consertar cada um; 
30) Verifique se o chassi não tem nenhuma solda ou sinal de empeno. Dê atenção especial a parte do chassis próxima as caixas de rodas dianteiras e traseiras; 
31) Peça ao seu mecânico para verificar se as bases do motor não estão quebradas. A que mais quebra é a base lateral do lado direito de quem olha o motor de frente. 
32) P/ os que moram em cidades litorâneas, tomar cuidado com algum que já tenha naufragado na água do mar, procure sinais de ferrugem nos locais escondidos tipo: por baixo de borrachas, trilhos de bancos, caixa de bateria, caixas de rodas, pedais, spoiller, etc... 
33) Olhe em baixo de todo painel com uma lanterna... se enxergar "coisas estranhas" já sabe que tem gambiarra por aí... 
34) Retire as lanternas traseiras com ajuda de uma chave philips... olhe por alí o estado da lataria da parte traseira... 
35) O mesmo pode ser feito removendo-se o forro da tampa da mala removendo-se gentilemnte os encaixes plásticos... 
36) Procure por trincas no ponto onde pneu de suporte é parafusado a tampa da mala... 
37) Verifique se existem vazamentos de água pela tampa da mala na parte superior da tampa quando se joga um jato de água sobre a calha entre a tampa e o teto... isso simula uma chuva forte... carros batidos na traseira ou virados gostam de vazar por alí... 
38 ) Verifique o estado de desgaste das dobradiças de todas as portas... isso costuma indicar a kilomentragem e o desgaste doi veículo melhor que o hodômetro... 
39) Procure por sinais de remendos na maçaneta da tampa traseira... a porta é muito pesada e as maçanetas vivem quebrando pois quase ninguem lembra de pressionar a porta contra as borrachas com a outra mão na hora de abrir para não forçar ela... Uma nova custa R$250,00 e o que mais se encontra por aí é remendo seboso... 
40) Procure por sinais de rachaduras ou soldas no bloco do motor... tem muito bloco soldado por aí e a maioria vaza óleo pelas soldas ou rachaduras... 
41) Procure por vazamentos de óleo próximo ao distribuidor... Os modelos 1.6 16V quebram / racham muito o mancal externo do comando de válvulas que fica ao lado do distribuidor pois os mecânicos não sabem instala-lo corretamente... os modelos 8V estouram o anel de vedação do distribuidor... 
42) Verifique o alinhamento dos eixos dianteiro e traseiro com o auxílio de uma cordinha.... 
43) Peça ao mecânico para verificar se existem folgas no pivôs e terminais de direção.... 
44) Procure por vazamentos no sistema de direção hidráulica... 
45) Verifique as coifas das alavancas de marchas e Tcase... São cinco ao todo, uma nova é mais de 100 pilas e a viatura precisa disso para não entrar sujeira nos trambuladores e para evitar excesso de ruído no interior... 
46) Procure por rachaduras na lataria próximo à dobradiça do capô... 
47) Peça ao mecânico para retirar a tampa do distribuidor... verique o desgaste dos contatos e procure por gambiarras no sensor hall (se for o caso)... 
48 ) Verifique se o pedal de freio não está fofo ou afundando como pisar em esponja pisando no freio e segurando pressionado.... se o pedal descer, mesmo que devagar, tem bronca por aí. 
49) Verifique se ao pisar a embreagem a mesma está macia e se ela não está passando por "ressaltos" no percurso... se o pedal estiver duro pode ser cabo ou platô velho... se houver ressaltos ou o cabo está torando ou o platô já tá pra lá de Bagdá.... 
50) Se ao soltar o pé da embreagem fizer barulho de coisa raspando... o colar já é passado... 
51) Uma boa idéia.... Este é o mais importante de todos os ítens... Verifique a documentação da viatura, se está desalienado, se o número do chassis confere com o documento, se o número do motor está correto, etc... 
52) Se a viatura for conversível, procure por remendos na capota e confira os encaixes e presilhas da capota na viatura... os da parte de trás, na laterias quebram muito e são caros para apenas uma pecinha plástica... 
53) Verifique se existem remendos nos mecanismos das chaves de setas ( pelas frestas da articulação, se vc naum souber abrir a capa). Elas quebram muito nos viataras de 96 a 98... 
54) Remova as borrachas das portas e procure por sinais de soldas abaixo da pintura.... 
55) Olhe a viatura contra o sol, de lado e de perfil peça por peça... procure por vincos abaixo da tinta... só se vê isso olhando um pouco afastado e em ângulo... 
56) Agora olhe bem de perto e procure por riscos de lixa pintados ( só se vê isso olhando bem de perto) ... isso é sinal de serviço de pintura seboso.... 
57) Vc verificou tudo isso, então não esqueça de conferir também se a rebimboca da parafuseta não está gasta 

Gente, a lista acima foi feita pensando-se em vitaras... a maior parte das coisas vale para todos os suzukis... mas conto com vcs para completar a lista, principalmente nos itens específicos dos samurais com feixe de molas, dos gran vitaras, Jymnis e cia...